| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 1/15 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Cinemática | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista David Amell/David Zuluaga Henao | Revisor | Juan Andrés Gallego |

Descripción

El mecanismo analizado es un sistema paralelo utilizado en una ruteadora de control numérico, compuesto por doce barras conectadas mediante seis pares de revolución binarios y tres pares prismáticos. El análisis cinemático 2D se realiza a través de ecuaciones de cierre vectorial para cada ciclo de la cadena cinemática. Este sistema presenta nueve ecuaciones de restricción y tres de actuación, formando un sistema no-lineal de doce ecuaciones con doce incógnitas. Estas incógnitas incluyen tres grados de libertad de actuación del mecanismo, tres relacionadas con la orientación de las barras intermedias y tres correspondientes a los grados de libertad del efector final, lo que permite determinar la posición y orientación precisa del sistema en su operación.

Objetivo del cálculo

- Determinar las 12 variables cinemáticas de posición.

- Determinar las 12 variables cinemáticas de velocidad.

- Determinar las 12 variables cinemáticas de aceleración.

- Determinar el espacio de trabajo de la ruteadora.

Variables del modelo de cálculo

| Variable Descripción | Variable Descripción |
| --- | --- |
| a1 distancia del GCS al origen del actuador 1 a2 distancia del GCS al origen del actuador 2 a3 distancia del GCS al origen del actuador 3 ϕc orientación del origen del actuador 1 respecto al GCS ϕd orientación del origen del actuador 1 respecto al GCS b1 carrera del actuador 1 b2 carrera del actuador 2 b3 carrera del actuador 3 c orientación del actuador 3 respecto al GCS d orientación del actuador 3 respecto al GCS p0x, p˙0 , p¨0 posición, velocidad y aceleración inicial del efector en x p0, p˙0x, p¨0x posición, velocidad y aceleración inicial del efector en y y y y θ0, θ˙0, θ¨0 posición, velocidad y aceleración angular inicial del efector | c1 longitud de barra c1 c2 longitud de barra c2 c3 longitud de barra c3 d1 longitud de barra d1 d2 longitud de barra d2 d3 longitud de barra d3 c orientación del actuador 3 d orientación del actuador 3 px posición x del efector py posición y del efector pz posición z del efector ∂1 Angulo efector 1 ∂2 Angulo efector 2 ∂3 Angulo efector 3 |

Tabla 1. Variables utilizadas

Imagen del modelo de cálculo

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 2/15 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Cinemática | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista David Amell/David Zuluaga Henao | Revisor | Juan Andrés Gallego |

Figura 1. Esquema

Figura 2. Configuración vectores

Figura 3. Ángulos

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 3/15 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Cinemática | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista David Amell/David Zuluaga Henao | Revisor | Juan Andrés Gallego |

Valores del modelo de cálculo

| Parámetro. | Valores. |
| --- | --- |
| a1. | [0; 0; -700]. |
| a2. | [-550; 0; -700]. |
| a3. | [-550; 0; 0]. |
| e1. | [62.5; 0; 62.5]. |
| e2. | [62.5; 0; 0]. |
| e3. | [0; 0; 62.5]. |
| c1. | 240. |
| c2. | 240. |
| c3. | 240. |
| d1. | 240. |
| d2. | 240. |
| d3. | 240. |
| b1. | 200. |
| b2. | 200. |
| b3. | 200. |
| p. | 436,03. |
| α. | 45°. |

Tabla 2. Datos de variables

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 4/15 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Cinemática | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista David Amell/David Zuluaga Henao | Revisor | Juan Andrés Gallego |

Modelo de cálculo

## Análisis de posición

Para el cálculo de la solución de posición se emplea la ecuación de restricción derivada de los cierres vectoriales mostrados en Figura 2 y el cálculo de la matriz Jacobiana. La solución del sistema no-lineal de ecuaciones se realiza mediante un esquema iterativo Newton-Raphson.

## Vector de incógnitas

q=b1b2b3cdcdc dPxPyPz

Anexo 1. Vector de incógnitas

Ecuación de restricción

Ecuaciones base:

Φq=0 = a1+b1+c1+d1+e1-Pa2+b2+c2+d1+e2-Pa3+b3+c3+d1+e3-P

Anexo 2. Ecuaciones de posición

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 5/15 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Cinemática | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista David Amell/David Zuluaga Henao | Revisor | Juan Andrés Gallego |

q=ax1+b1+e1*cos∂1-Pxay1+c1cosc+d1cos⁡(d)+e1sin⁡(∂1)+Pyaz1+c1sinc+d1sin⁡(d)+e1z+Pzax2+c2sinc+d2sin⁡(d)+e2cos(∂2)+Pxay2+b2+e2sin∂2-Pyaz2+c2cosc+d2cosd+e2z-Pzax3+c3cosc+d3cosd+e3cos(∂3)-Pxay3+c3sinc+d3sind+e3sin(∂3)-Py az3+b3+e3z-Pz

Anexo 3. Ecuaciones de posición

Matriz añadiendo restricciones de accionamiento:

Φq=0 = a1+b1+c1+d1+e1-Pa2+b2+c2+d1+e2-Pa3+b3+c3+d1+e3-PPx-f1(t)Py-f2(t)Pz-f3(t)

Anexo 3. Ecuaciones de posición con restricciones de accionamiento

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 6/15 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Cinemática | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista David Amell/David Zuluaga Henao | Revisor | Juan Andrés Gallego |

q=ax1+b1+e1*cos∂1-Pxay1+c1cosc+d1cos⁡(d)+e1sin⁡(∂1)+Pyaz1+c1sinc+d1sin⁡(d)+e1z+Pzax2+c2sinc+d2sin⁡(d)+e2cos(∂2)+Pxay2+b2+e2sin∂2-Pyaz2+c2cosc+d2cosd+e2z-Pzax3+c3cosc+d3cosd+e3cos(∂3)-Pxay3+c3sinc+d3sind+e3sin(∂3)-Py az3+b3+e3z-PzPX-PX0-ṖX0t-12p̈x0t2Py-Py0-Ṗy0t-12p̈y0t2Pz-Pz0-Ṗz0t-12p̈z0t2

Anexo 4. Ecuaciones de posición con restricciones de accionamiento

Jacobiano

J =

1 00000 000-100000-c1sin(c)-d1sin⁡(d)00000-10000-c1​cos(c)d1cos⁡(d)000000-100000c2cos⁡(c)d2cos⁡(d)00-1000100000000-1000000-c2sin(c)-d2sin⁡(d)0000-10000000-c3sin⁡(c)-d3sin⁡(d)-1000000000c3cos(c)d3cos⁡(d)0-1000100000000-1000000000100000000000010000000000001

Anexo 5. Matriz Jacobiana

Newton-Raphson

Fórmula 1. Newton Raphson

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 7/15 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Cinemática | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista David Amell/David Zuluaga Henao | Revisor | Juan Andrés Gallego |

Análisis de velocidad

Para el cálculo de la solución de velocidad se emplea el Jacobiano calculado anteriormente y el vector de derivada explicitas del tiempo de la ecuación de restricción, eq.2.

Fórmula 2. Calculo velocidad

| q˙=ḃ1ḃ2ḃ3ϴ˙cϴ˙dΦ˙cΦ˙d˙c ˙dṖxṖyṖz | ˙=00000000 0-ṖX0-p̈X0t-Ṗy0-p̈y0t-Ṗz0-p̈z0t |
| --- | --- |

Anexo 6. Vectores velocidad

Análisis de aceleración

Para el cálculo de la solución de aceleración se emplea el Jacobiano calculado anteriormente, el vector de la segunda derivada explicita del tiempo de la ecuación de restricción, eq.2, la solución de velocidad y la derivada en el tiempo del Jacobiano.

Derivada del Jacobiano y segunda derivada explicita del tiempo de la ecuación de restricción

j=

0 00000 000000000-c1sin(c)˙c-d1sin⁡(d)˙d0000000000-c1sin(c)˙cd1cos⁡(d)˙d000000000000c2cos⁡(c)˙cd2cos⁡(d)˙d0000000000000000000000-c2sin(c)˙c-d2sin⁡(d)˙d000000000000-c3sin⁡(c)˙c-d3sin⁡(d)˙d0000000000c3cos(c)˙cd3cos⁡(d)˙d000000000000000000000000000000000000000000000000000

Anexo 7. Matriz Jacobiana derivadas

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 8/15 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Cinemática | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista David Amell/David Zuluaga Henao | Revisor | Juan Andrés Gallego |

Solución de la aceleración

Fórmula 3. Calculo aceleración

| q˙˙=b. .1b. .2b. .3ϴ˙˙cϴ˙˙dΦ˙˙cΦ˙˙d˙˙c ˙˙dp̈xp̈yp̈z | ˙˙=00000000 0-p̈X0-p̈y0-p̈z0 |
| --- | --- |

Anexo 8. Vectores aceleración

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 9/15 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Cinemática | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista David Amell/David Zuluaga Henao | Revisor | Juan Andrés Gallego |

Resultados y conclusiones del modelo de cálculo

Muestras de tabulación Caso #1

Tabla 3. Aceleración vs Tiempo caso 1

Tabla 4. Posición vs Tiempo caso 1

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 10/15 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Cinemática | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista David Amell/David Zuluaga Henao | Revisor | Juan Andrés Gallego |

Tabla 5. Velocidad vs Tiempo caso 1

Muestra de tabulación caso #2

Tabla 6. Aceleración vs Tiempo caso 2

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 11/15 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Cinemática | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista David Amell/David Zuluaga Henao | Revisor | Juan Andrés Gallego |

Tabla 7. Posición vs Tiempo caso 2

Tabla 8. Velocidad vs Tiempo caso 2

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 12/15 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Cinemática | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista David Amell/David Zuluaga Henao | Revisor | Juan Andrés Gallego |

Muestra de tabulación caso #3

Tabla 9. Aceleración vs Tiempo caso 3

Tabla 10. Posición vs Tiempo caso 3

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 13/15 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Cinemática | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista David Amell/David Zuluaga Henao | Revisor | Juan Andrés Gallego |

Tabla 11. Velocidad vs Tiempo caso 3

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 14/15 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Cinemática | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista David Amell/David Zuluaga Henao | Revisor | Juan Andrés Gallego |

Gráficos y conclusiones

Figura 4. Graficas posición, velocidad y aceleración caso 1

El gráfico de posición muestra que la ruteadora se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea. La posición inicial de la ruteadora es de 0 metros, y su posición final es de 100 metros. La ruteadora se mueve a una velocidad constante de 4 metros por segundo durante todo el movimiento. El gráfico de velocidad muestra que la velocidad de la ruteadora es constante durante todo el movimiento. La velocidad inicial y final de la ruteadora es de 4 metros por segundo. El gráfico de aceleración muestra que la aceleración de la ruteadora es constante durante todo el movimiento. La aceleración de la ruteadora es de 0 metros por segundo al cuadrado. Esto significa que la ruteadora no está acelerando ni desacelerando, sino que se está moviendo a una velocidad constante.

Figura 5. Graficas posición, velocidad y aceleración caso 2

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 15/15 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Cinemática | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista David Amell/David Zuluaga Henao | Revisor | Juan Andrés Gallego |

El gráfico de la posición muestra que la ruteadora se mueve en una dirección lineal. La posición inicial de la ruteadora es de 0 unidades, y luego aumenta gradualmente hasta alcanzar un valor máximo de 100 unidades en el tiempo 15 segundos. Luego, la posición de la ruteadora comienza a disminuir gradualmente hasta llegar a un valor final de 0 unidades en el tiempo 30 segundos. El gráfico de la velocidad muestra que la velocidad de la ruteadora es positiva durante la primera mitad del movimiento y negativa durante la segunda mitad del movimiento. La velocidad máxima de la ruteadora es de 210 unidades por segundo, y se alcanza en el tiempo 7.5 segundos. La velocidad mínima de la ruteadora es de -210 unidades por segundo, y se alcanza en el tiempo 22.5 segundos. El gráfico de la aceleración muestra que la aceleración de la ruteadora es positiva durante la primera parte del movimiento y negativa durante la segunda parte del movimiento. La aceleración máxima de la ruteadora es de 2 unidades por segundo al cuadrado, y se alcanza en el tiempo 0 segundos. La aceleración mínima de la ruteadora es de -2 unidades por segundo al cuadrado, y se alcanza en el tiempo 15 segundos.

Figura 6. Graficas posición, velocidad y aceleración caso 3

En la imagen, se puede observar que la posición de la fresa en el eje X es relativamente constante durante el tiempo. Esto significa que la fresa se mueve a una velocidad constante en esta dirección. La posición de la fresa en el eje Y también es relativamente constante, pero con algunas pequeñas variaciones. Estas variaciones pueden estar causadas por factores como la fricción o la vibración. La velocidad de la fresa en el eje X también es relativamente constante durante el tiempo. Esto significa que la fresa se mueve a una velocidad constante en esta dirección. La velocidad de la fresa en el eje Y también es relativamente constante, pero con algunas pequeñas variaciones. Estas variaciones pueden estar causadas por factores como la fricción o la vibración. La aceleración de la fresa en el eje X es relativamente constante durante el tiempo. Esto significa que la fresa está acelerando a una velocidad constante en esta dirección. La aceleración de la fresa en el eje Y también es relativamente constante, pero con algunas pequeñas variaciones. Estas variaciones pueden estar causadas por factores como la fricción o la vibración.