| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 1/8 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Guías par R | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista Ronny Bueno/German Riaño/David Zuluaga Henao | Revisor | Juan Andrés Gallego |

Descripción

El objeto a estudiar para los cálculos de esta sección serán las guías que estabilizan el movimiento del carro que lleva el par R junto con los brazos de la máquina Ruteadora, lo que permite un correcto movimiento, el cual nos da más fiabilidad para evitar posibles fallas en piezas asociadas del sistema o posiblemente posibles errores en la precisión de la máquina.

Objetivo del cálculo

- Determinar el par torsor de ascenso y descenso.

- Determinar el torque total, tanto en ascenso como en descenso.

- Determinar la eficiencia en ascenso y descenso.

- Determinar el esfuerzo cortante en ascenso y descenso a partir del esfuerzo cortante en torsión en los mismos casos.

- Determinar el pandeo.

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 2/8 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Guías par R | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista Ronny Bueno/German Riaño /David Zuluaga Henao | Revisor | Juan Andrés Gallego |

| Variable Descripción | Variable Descripción |
| --- | --- |
| p Paso NH Número de Hilos P Fuerza de Avance dp Diámetro de paso L Avance f Fricción θ Ángulo incluido T Par torsor Ts Par torsor en ascenso Td Par torsor en descenso c Coeficiente de fricción dc Diámetro del soporte Tc Torque en el soporte axial | Tascenso Torque total en ascenso Tdescenso Torque total en descenso eascenso​ Eficiencia en ascenso edescenso Eficiencia en descenso σ Esfuerzo axial τascenso Esfuerzo cortante torsión ascenso τdescenso Esfuerzo cortante torsión descenso τrosc Esfuerzo cortante en rosca I Momento de inercia Pcr Pandeo E Módulo de elasticidad del material |

Variables del modelo de cálculo

Tabla 1. Variables utilizadas en los cálculos de guías

Imagen indicando modelo de cálculo

Figura 1. Elementos

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 3/8 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Guías par R | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista Ronny Bueno/German Riaño/ David Zuluaga Henao | Revisor | Juan Andrés Gallego |

Valores del modelo de cálculo

| Variable | Valor |
| --- | --- |
| p | 4mm |
| NH | 2 |  |
| P | 151.9N |  |
| dp | 8mm |  |
| f | 0.15 |  |
| θ c dc | 15° 0.02 6mm |  |

Tabla 2. Datos de variables para Guías

Modelo de cálculos

Cálculo de avance:

- Paso (p) = 4 mm

- Número de hilos (NH) = 2

L=p*NH=4mm*2=8mm

Cálculo del par torsor (T):

- Fuerza de avance (P) = 151.9 N

- Diámetro de paso (dp) = 8 mm

- Fricción (f) = 0.15

- Ángulo incluido (θ) = 15°

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 4/8 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Guías par R | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista Ronny Bueno/German Riaño/ David Zuluaga Henao | Revisor | Juan Andrés Gallego |

T=P* dp2*dp*cosθ*f

Sustitución de valores para el par torsor de ascenso (Ts):

Ts=151.9N*28mm​/8mm*cos(15∘)*0.15

𝑇𝑠=151.9*4*8*0.9659*0.15Ts

𝑇𝑠=151.9*4*8*0.144885Ts

𝑇𝑠=151.9*4.63824Ts

𝑇𝑠=302.72 NmmTs

Sustitución de valores para el par torsor de descenso (Td):

Td=151.9N*28mm​/8mm*cos(15∘)*−0.15

𝑇𝑑=151.9*4*8*0.9659*−0.15Td

𝑇𝑑=151.9*4.63824*−0.15Td

𝑇𝑑=−94.39 NmmTd

Cálculo del torque en el soporte axial (Tc):

- Coeficiente (c) = 0.02

- Diámetro del soporte (dc) = 6 mm

Tc=c*P*(2dc​)2

𝑇𝑐=0.02*151.9*(62)2Tc

𝑇𝑐=0.02*151.9*9Tc

𝑇𝑐=27.342Tc

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 5/8 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Guías par R | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista Ronny Bueno/German Riaño/ David Zuluaga Henao | Revisor | Juan Andrés Gallego |

Cálculo del torque total (T) tanto en ascenso como en descenso:

Tascenso= ​=Tc+Ts=27.342+302.72=311.838Nmm

Tdescenso=𝑇𝑐+𝑇𝑑=27.342−94.39=−67.048 Nmm Tdescenso​=Tc+Td=27.342−94.39=−67.048Nmm

Cálculo de la eficiencia (e):

eascenso​=2*Tascenso/​P⋅L​

eascenso​151.9*8/2*311.838

eascenso​=1215.2/623.676

eascenso​=1.948

edescenso​=151.9*8/2*(−67.048)

edescenso​=1215.2/−134.096

eascenso​=−9.065

Cálculo del esfuerzo axial (σ):

σ=π⋅dr4/16*P*(dp+dr)2​

𝜎=16*151.9*(8+7)2/𝜋*7^4

𝜎=16*151.9*225/𝜋*2401

𝜎=544680/7540.84

𝜎=72.21 MPa

Cálculo del esfuerzo cortante de torsión (τ):

τ=π*dr4/16*T*dr​

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 6/8 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Guías par R | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista Ronny Bueno/German Riaño/ David Zuluaga Henao | Revisor | Juan Andrés Gallego |

- Para ascenso:

τascenso=π*7^4/16*311.838*7​

τascenso=16*311.838*7/𝜋*2401τ

τascenso=34923.048/7540.84

τascenso=4.63 MPa

- Para descenso:

τdescenso=π*2401/16*(−67.048)*7​

τdescenso=−7474.384/7540.84

τdescenso=−0.99 MPa

Cálculo del esfuerzo cortante en rosca (τ_rosc):

τrosc=4*Aw​/P*(dr*w)2​

τrosc==151.9*(7*1.26)2/4*𝜋*4

τrosc==151.9*78.61/50.27

τrosc==2379.96 MPa

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 7/8 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Guías par R | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista Ronny Bueno/German Riaño/ David Zuluaga Henao | Revisor | Juan Andrés Gallego |

Cálculo del pandeo (P_cr):

I=64/π*dr4​

𝐼=𝜋*7^4/64

𝐼=𝜋*2401/64

𝐼=117.86

Pcr=2*𝐸*𝐼/𝐿

Pcr=2*20000*117.86/500

Pcr=4714400/500

Pcr=9428.8 N

Resultados y conclusiones del modelo de cálculo

| Variable | Resultado | Unidades |
| --- | --- | --- |
| 𝑇𝑠 | 302,72 | Nmm |
| 𝑇𝑑 | -94,39 | Nmm |
| 𝑇𝑐 | 27,342 | Tc |
| Tascenso | 311,838 | Nmm |
| Tdescenso | -67,048 | Nmm |
| eascenso | 1,948 |  |
| 𝜎 | 72,21 | Mpa |
| τascenso | 4,63 | Mpa |
| τdescenso | -0,99 | Mpa |
| τrosc | 2379,96 | Mpa |
| 𝐼 | 117,86 |  |
| Pcr | 9428,8 | N |

Tabla 3: Tabulación de resultados para guías

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 8/8 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Guías par R | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista Ronny Bueno/German Riaño/ David Zuluaga Henao | Revisor | Juan Andrés Gallego |

OBSERVACIONES y CONCLUSIONES

- Los torques totales de ascenso y descenso son 311.838 Nmm y -67.048 Nmm, respectivamente, lo que sugiere una diferencia significativa en las fuerzas requeridas para cada dirección

- La eficiencia en ascenso es 1.948, mientras que en descenso es -9.065, lo ofrece una perspectiva sobre la relación entre la potencia de entrada y salida durante los movimientos.

- La ausencia de cumplimiento de la condición de auto bloqueo es una preocupación importante, ya que podría comprometer la estabilidad del sistema. Esto resalta la necesidad de implementar medidas adicionales de seguridad para asegurar la posición de la ruteadora cuando no está en movimiento y prevenir posibles accidentes.

- Los esfuerzos calculados no superan la carga crítica, indicando que la guía no fallará.

- La carga crítica de pandeo es 9428.8 N, lo cual nos indica una buena capacidad de resistencia al pandeo bajo las cargas esperadas, lo que a su vez nos da tranquilidad.