| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 1/7 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Tornillo de potencia | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista Juan Jose García/David Zuluaga/German Riaño | Revisor | Juan Andrés Gallego |

# Descripción

Se llevarán a cabo los cálculos correspondientes a los tornillos de potencia empleados en la ruteadora. Esta ruteadora está equipada con tres tornillos y tres motores modelo 86HB250. Se tomarán los datos específicos de cada tornillo para integrarlos en los cálculos necesarios.

Los cálculos a realizar incluyen: torque, eficiencia, torque del soporte axial, esfuerzo axial, esfuerzos cortantes, pandeo y autobloqueo.

# Objetivo del calculo

Se procederá a calcular teóricamente los esfuerzos aplicados sobre el tornillo, con el objetivo de verificar el rendimiento del mecanismo y comparar estos resultados teóricos con el funcionamiento real del mismo. Este análisis permitirá identificar cualquier discrepancia entre el comportamiento esperado y el comportamiento observado en la práctica, asegurando así que el diseño cumple con los requisitos de funcionamiento y seguridad.

Para lograr esto, se utilizarán modelos matemáticos y simulaciones que considerarán todos los factores relevantes, como las cargas aplicadas, las condiciones de operación, y las propiedades materiales del tornillo.

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 2/7 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Tornillo de potencia | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista Juan Jose García/David Zuluaga/German Riaño | Revisor | Juan Andrés Gallego |

| Clave | Nombre |
| --- | --- |
| NH | Numero de hilos |
| L | avance |
| P | Fuerza de avance |
| T | Momento torsor |
| dp | diámetro de paso |
| µ | Coeficiente de fricción |
| α | Mitad de ángulo incluido |
| Tc | Torque de fricción en soporte axial |
| c | Coeficiente de fricción del soporte |
| dc | diámetro medio del soporte axial |
| σ | Esfuerzo axial |
| At | Área de esfuerzo tensil |
| dr | diámetro de raíz |
| τ | Esfuerzo cortante de torsión |
| As | Área cortante por robado |
| w | Porcentaje del paso ocupado por material del diente |
| n | Número de dientes en contacto |
| p | Paso de la rosca |
| Pcr | Carga critica |
| E | Módulo de Young |
| A | Área de la sección transversal |
| I | Segundo momento de inercia |
| l | Longitud de la columna |
| Sr | razón de esbeltez |

Tabla 1. Variables del modelo calculo

# Valores del modelo de cálculo

Se inicia multiplicando el paso por el número de hilos para poder hallar el avance, entonces como el paso es 4, se debe de multiplicar por 2 y ya con este resultado, logramos entender que el avance de nuestro tornillo de potencia es de 8.

## Cálculo de avance:

Paso = 4

NH = 2

## Cálculo de avance:

L = P*NH

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 3/7 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Tornillo de potencia | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista Juan Jose García/David Zuluaga/German Riaño | Revisor | Juan Andrés Gallego |

L = 4 × 2 = 8

Teniendo el avance L, la fuerza de avance P , el diámetro de paso dp, la fricción y la mitad del ángulo incluido, Podemos hallar el par torsor en el tornillo con la siguiente formula:

2

s

T = P · dp2 · dp · cos( L)

Imagen indicando modelo de cálculo

Figura 1. diagrama de soporte

Modelo de cálculos

## Sustitución de valores:

Ts = 151,9 Nmm · 8 mm2 · (0,15 · (8 mm · cos(15◦) · 8 mm · cos(15◦)))

## Par torsor de ascenso:

s

T ascenso = 302,72 Nmm

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 4/7 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Tornillo de potencia | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista Juan Jose García/David Zuluaga/German Riaño | Revisor | Juan Andrés Gallego |

## Par torsor de descenso:

s

T descenso = −94,39 Nmm

A continuación, realizaremos el cálculo del torque generado en el soporte, cálculos que se utilizarán posteriormente en el cálculo del torque total de ascenso y descenso.

## Cálculo torque en el soporte axial:

Tc = c · P · dc2

Tc = 0,02 · 151,9 · 6 mm2

Tc = 9,114 Nmm

Finalmente, se halla el torque total tanto en ascenso como en descenso:

## Cálculo torque total:

T = Tc + Ts

T ascenso = 311,838 Nmm

T descenso = −85,271 Nmm

Teniendo los resultados de los torques totales de ascenso y descenso, se puede calcular la eficiencia total tanto en ascenso como en descenso:

eascenso = P · L

2 · T

eascenso

=	151,9 · 82

2 · 311,838 Nmm

eascenso = 0,6202

edescenso = P · L

2 · T

edescenso

=	151,9 · 82

2 · −85,271 Nmm

edescenso = −2,268

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 5/7 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Tornillo de potencia | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista Juan Jose García/David Zuluaga/German Riaño | Revisor | Juan Andrés Gallego |

Adicionalmente, se analiza la

## Condición de autobloqueo:

L

dp · cos(θ)

0,15 · 8

cos(15◦) 0,15

0,3074

Como se ve en la respuesta, la condición de autobloqueo no se cumple.

Se realiza el

## Cálculo del esfuerzo axial:

16 · P · (dp + dr)2

σ =

π · dr4

σ =

16 · 151,9 · (8 mm + 7 mm)2

π · (7 mm)4

σ = 3,438 Mpa

## Cálculo esfuerzo cortante de torsión:

τ = T · r

J

·

τ = 16 · T · dr

π dr4

·	·τ =

16 193,405 7

·

π (7 mm)3

τ = 2,8717

## Esfuerzo cortante en rosca:

Pn · (drw)2

τrosca =

4 · Aw

τrosca =

151,9 · (7 mm · 1,26)2

4 · π · 4 mm2

τrosca = 0,1958 Mpa

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 6/7 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Tornillo de potencia | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista Juan Jose García/David Zuluaga/German Riaño | Revisor | Juan Andrés Gallego |

También se realiza el cálculo del punto crítico que ocurre en el

## Pandeo:

2

Pcr = 2 · E · I

L

Pero primero es necesario hallar la

## Inercia:

π · dr4

I =	64

·

=

π (7 mm)4

I	64

I = 117,859

5002

Pcr = 2 · 20000 · 117,859

Pcr = 93,0575

## Razón de esbeltez:

L

Sr =

I/A

500

Sr = 117,859/(4 · π · 72)

Sr = 285,7142

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 7/7 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Tornillo de potencia | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista Juan Jose García/David Zuluaga/German Riaño | Revisor | Juan Andrés Gallego |

Resultados y conclusiones del modelo de cálculo

Evaluación General

Los cálculos realizados permiten concluir que los tornillos de potencia en la ruteadora cumplen con los requisitos de diseño y operación en la mayoría de los aspectos, aunque hay áreas que podrían beneficiarse de una revisión más detallada, especialmente en lo relacionado con la eficiencia en descenso y la condición de autobloqueo. Estos resultados teóricos, al compararse con el rendimiento práctico, brindan una comprensión completa del funcionamiento del mecanismo y ayudan a identificar posibles mejoras y ajustes necesarios para optimizar su desempeño.

## Conclusiones

- Se calcularon los torques totales de ascenso y descenso, obteniendo 311.838 Nmm y -85.271 Nmm, respectivamente. La eficiencia en ascenso resultó ser 0.6202, mientras que en descenso fue -2.268.

- El análisis de la condición de autobloqueo reveló que esta no se cumple (valor calculado de 0.3074 frente al mínimo requerido). Esto indica que el tornillo puede deslizar bajo ciertas condiciones de carga, lo que podría comprometer la estabilidad del sistema.

- Los esfuerzos calculados no superan la carga crítica, por lo tanto, el tornillo no fallará.

- El cálculo de la carga crítica de pandeo dio como resultado 93.0575 Nmm, indicando que el tornillo tiene una buena resistencia al pandeo bajo las cargas previstas.