| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 1/5 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Estática | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista Juan Manuel / Sebastian | Revisor | Juan Andrés Gallego |

# Descripción

Se realiza el análisis estático 3D de la máquina ruteadora CNC de 3 grados de libertad. Este análisis se llevará a cabo mediante ecuaciones de equilibrio estático aplicadas a cada uno de los actuadores, los cuales son tornillos de potencia en este caso. No será necesario utilizar ecuaciones de equilibrio nodal, dado que los pares de rotación son todos binarios.

El sistema original de la máquina es un mecanismo de 8 barras, con 9 pares de rotación binarios.

Se establece un sistema lineal de ecuaciones que consta de 27 ecuaciones de cuerpo y 27 incógnitas. De estas, las 27 incógnitas corresponden a las reacciones de los pares de rotación.

Este enfoque nos permitirá identificar los valores generados en diversas configuraciones para las reacciones, proporcionando una comprensión detallada de las fuerzas y reacciones involucradas en el sistema de la máquina ruteadora CNC.

# Objetivo del cálculo

- Determinar los valores de las reacciones en diversas configuraciones

# Variables del modelo de cálculo

Tabla 1. Variables empleadas en el modelo de cálculo.

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 2/5 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Estática | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista Juan Manuel / Sebastian | Revisor | Juan Andrés Gallego |

# Imagen del modelo de cálculo

y

x

Efector

y′	x′  θ

Actuadores

b2

a2  y

c2

x

p

y′

a1

d2

x′

d1

c1

a3

d3

b1

c3

b3

- (b)

Figura 1: (a) Esquema del manipular de 3PRR. (b) Configuración de los vectores que construyen la ecuación de cierre vectorial.

# Valores del modelo de cálculo

los valores de las dimensiones del mecanismo se encuentran en la tabla 2.

| Valores | Valor |
| --- | --- |
| l=li | 240mm |
| GCx | 130.27mm |
| GCz | 1mm |
| GJx | 151.38mm |
| GJz | 17.5mm |
| Gfx | 101.38mm |
| Gfz | 49mm |
| JCx | 21.11mm |
| JCz | 18.5mm |
| Jfx | 50mm |
| Jfz | 31.5mm |
| Cfx | 28.89mm |
| Cfz | 50mm |

Tabla 2. Variables empleadas en el modelo de cálculo.

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 3/5 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Estática | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista Juan Manuel / Sebastian | Revisor | Juan Andrés Gallego |

Modelo de cálculo

Barra 1

∑Fx=Ax+Bx=0

∑Fy=Ay+By=0

∑Fz=Az+Bz=0

∑Mx=-By*L*cosφ1+Bz*L*sinφ1

Barra 2

∑Fx=Bx+Cx=0

∑Fy=By+Cy=0

∑Fz=Bz+Cz=0

∑Mx=-Cy*L*cosφ2+Cz*L*sinφ2

Barra 3

∑Fx=Ex+Fx=0

∑Fy=Ey+Fy=0

∑Fz=Ez+Fz=0

∑My=Fx*L*cosφ3-Fz*L*sinφ3

Barra 4

∑Fx=Fx+Gx=0

∑Fy=Fy+Gy=0

∑Fz=Fz+Gz=0

∑My=Gx*L*cosφ4-Gz*L*sinφ4

Barra 5

∑Fx=Hx+Ix=0

∑Fy=Hy+Iy=0

∑Fz=Hz+Iz=0

∑Mz=-Ix*L*cosφ5+Iy*L*sinφ5

Barra 6

∑Fx=Ix+Jx=0

∑Fy=Iy+Jy=0

∑Fz=Iz+Jz=0

∑Mz=-Jx*L*cosφ6+Jy*L*sinφ6

Barra 7

∑Fx=Cx+Gx+Jx=0

∑Fy=Cy+Gy+Jy=0

∑Fz=Cz+Gz+Jz=0

∑Mx=-efx*Gfz+efz*Gfx+Cz*GCx+Cx*GCz-Jx*GJz+Jz*GJx

∑My=efy*Cfz+Gy*GCz+Jy*GJz

∑Mz=efy*Jfx+Cy*JCx+Gy*GJx

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 4/5 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Estática | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista Juan Manuel / Sebastian | Revisor | Juan Andrés Gallego |

Sistema ecuaciones

A =

| Proyecto Máquina Ruteadora | Pagina | 5/5 |
| --- | --- | --- |
| Calculo Estática | Fecha | 5/25/2024 |
| Calculista Juan Manuel / Sebastian | Revisor | Juan Andrés Gallego |

# Resultados y conclusiones del modelo de cálculo